Příloha Smlouvy o pronájmu letounů L-39

TECHNICKÁ SPECIFIKACE LETOUNŮ L-39

## Požadované schopnosti letounů

Pro provoz v ČR je nutné, aby byly splněny podmínky pro zápis letounů do Vojenského leteckého rejstříku České republiky (dále jen VLR ČR) v souladu s § 35b a § 35c, zákona 219/1999 Sb., O ozbrojených silách České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Je požadováno, aby letouny umožňovaly provádění leteckého výcviku u Nájemce v souladu s podmínkami ODVL SSŘO MO a při splnění minimálních požadavků a schopností:

| Radiostanice 1. letecké pásmo (kanálový rozestup 8,33 MHz) | Nutné |
| --- | --- |
| Radiostanice 2. letecké pásmo (pro výcvik AČR) | Výhodou |
| Odpovídač Mode-S | Nutné |
| IFR certifikace | Výhodou |
| Navigační výkonnost RNP APCH | Výhodou |

## Výstroj a vybavení pilota

Letouny musí být uzpůsobeny pro použití následující výškové výstroje:

- Anti G kalhoty - ARZ820 NATO

- Kyslíková soustava KKO-5 - maska KM34D (přívod kyslíku z ORK - originálním provedení)

- Konektor pro připojení přilby (ALPHA 300/700) v ORK.- Nexus TJT-120

- Výstupní impedance sluchátek - nízko ohmová (150Ω), 100mW, (SPL 95 dB/1 kHz/1 mV)

- Vstup pro mikrofon - dynamický kompatibilní 150-1000 Ohm, f response 150-5000 Hz (MIC zesilovač v masce KM-34 - kompatibilní napájení 6-18 V, výstup ref: 0 dB SPL = 20.0.uPa/1kHz/10Vdc/150ohms AC load)

## Záchranný systém

Letouny musí mít plně funkční obě katapultážní sedačky VS1-BRi po celou dobu trvání nájmu.

## Havarijní zapisovač (Flight Data Recorder)

Letouny musí být vybaveny havarijním zapisovačem zaznamenávajícím základní parametry letu (minimálně v hodnotách zapisovače SARPP-12G). V případě použití jiného havarijního zapisovače je nutné dodat i vyhodnocovací zařízení.

## Provoz a údržba letounů

Letouny budou předány Nájemci v provozuschopném stavu bez omezení a musí být kompletně letově způsobilé. Pronajímatel musí prokázat, že provoz a údržba letounů byla prováděna dle aktuální platné technické dokumentace včetně programu údržby letadla, jež byl schválen příslušnou národní autoritou, u které byly letouny původně registrovány.

Případné odchylky od standardu zbarvení vojenských letadel, zavedeného Technickým bulletinem č. 8/2020, revize I., Povrchová úprava letadel zapsaných ve VLR ČR, bude nutno předložit ODVL SSŘO MO ke schválení.

Barevné provedení letounů musí umožnit dočasné umístění státních znaků a symbolů v souladu s §13, vyhlášky 387/2010 „o vojenských znacích a stejnokrojích“.

Provoz a údržbu bude provádět personál Nájemce podle průvodní dokumentace letounů a při uplatnění podmínek údržby letounů L-39 vedených ve vojenském leteckém rejstříku ČR, včetně výměn agregátů za agregáty Nájemce. Případně pronajímatel uvede rozsah údržby, kterou má zájem provádět svými silami (náklady musí být započteny v ceně letové hodin).

## Agregáty letounů

Požadované provozní lhůty do GO (Time Between Overhaul) a provozní doby (Operation Time) a provozní doby agregátů letounu:

| Agregát | Minimální TBO a OT | Požadavek |
| --- | --- | --- |
| Drak letounu | do konce r. 2023 | Nutné |
|  | 700 hod | Nutné |
| Motor (AI-25TL) | do konce r. 2023 | Nutné |
|  | 700 hod | Výhodou |
| Hlavní nohy podvozku | do konce r. 2023 | Nutné |
|  | 900 přist. | Nutné |
| Přední podvozková noha | do konce r. 2023 | Nutné |
|  | 900 přist. | Nutné |
| Kolo příďového podvozku | do konce r. 2023 | Nutné |
|  | 900 přist. | Nutné |
| Kola hlavního podvozku | do konce r. 2023 | Nutné |
|  | 900 přist. | Nutné |
| Brzda hlavního kola | do konce r. 2023 | Nutné |
|  | 900 přist. | Nutné |
| Pryžové palivové nádrže | do konce r. 2023 | Nutné |
| Těsnící hadice kabiny | do konce r. 2023 | Nutné |
| Spouštěcí jednotka (SAPHIR-5) | do konce r. 2023 | Výhodou |
| Zapalovací zařízení spouštěcí jednotky | do konce r. 2023 | Výhodou |
| Generátor vzduchu | do konce r. 2023 | Výhodou |
| Turbochladič (LUN 5670) | 700 hodin | Výhodou |
| Uvolňovače sedadla | do konce r. 2023 | Nutné |
| Uvolňovače padáku | do konce r. 2023 | Nutné |
| Padáky pilotů a sedadel | do konce r. 2023 | Nutné |
| Hydraulické čerpadlo (LUN 6101) | 700 hodin | Výhodou |
| Palivové čerpadlo (LUN 6280) | 700 hodin | Výhodou |
| Tlakové lahve | do konce r. 2023 | Výhodou |