Specifikace komplexní služby systému KTL-159

1. Specifikace jednotlivých podsystémů pro pozáruční servis KTL-159

Trenažér letounu L-159 (TL-159)

Specifikace Trenažéru letounu L-159 (TL-159) je podrobně popsána v technických podmínkách TPF-LOM-TL-159-04 X-2.

Letkový simulátor L-159 (LS-159)

Specifikace Letkového simulátoru L-159 (LS-159) je podrobně popsána v technických podmínkách TPF-LOM-LS-159-06.

PC simulátor L-159 (PCS-159)

Specifikace PC simulátoru L-159 (PCS-159) je podrobně popsána v technických podmínkách TPF-LOM-PCS-159-04 X-2.

Multimediální učebna „A" (MMU-159/A)

Specifikace Multimediální učebny „A" (MMU-159/A) je podrobně popsána v technických podmínkách TPF-LOM-MMU-159-04 X-2.

2. Specifikace profylaktických prací na systému KTL-159

Profylaktika se dělí na:

  - měsíční;

  - čtvrtletní;

  - roční.

Profylaktika TL-159

Měsíční údržba TL-159.

- Kontrola vibrační plošiny a pneumatické kompenzační smyčky.

- Kontrola a nastavení přístrojů v kabině v celém měřícím rozsahu.

- Kontrola a seřízení zobrazení HUD, odstranění prachu.

- Kontrola a seřízení zobrazení MFD.

- Kontrola a seřízení zatěžovacího mechanizmu řídící páky a pedálů.

- Kontrola automatických záznamů o provozu komponentů trenažéru.

- Kontrola filtru chladícího zařízení motorů.

Čtvrtletní údržba TL-159.

- Provést práce měsíční údržby.

- Očistění kolejnice motoru, namazání vozíčků, vyčištění prostoru koncových spínačů, nastavení parametrů, nastavení tenzometrů, rekalibraci měniče motorů, kontrola funkce akcelerometrů a bezpečnostních spínačů na páce zatěžovacího mechanizmu.

- Výměna filtrů chladícího zařízení motorů.

- Výměna filtru „dýchače“ pilota.

- Kontrola silnoproudých zařízení a testy proudových chráničů – 2x v rozvaděči R111, 1x v rozvaděči R112.1.

- Provedení testu nouzového vypnutí trenažéru nouzovým tlačítkem.

- Zjištění stavu a opotřebení ovládacích prvků, kontrolek a displejů kabiny.

- Nastavení regulace osvětlení kabiny.

- Kontrola flexibilních přechodů v chladícím systému kabiny, kontrolu těsnosti.

- Kontrola napájecího napětí a proudu v obvodech malého napětí.

- Doplnění maziva do ložisek vibračního systému.

- Kontrola a dotažení šroubů vibračního mechanizmu.

- Kontrola těsnosti rozvodů tlakového vzduchu a rozvaděče pneumatiky.

- Kontrola a seřízení projekčního systému.

- Kontrola adresářových stromů na jednotlivých pracovních stanicích.

- Kontrola konzistence dat na pracovních stanicích.

Roční údržba TL-159.

- Provést práce čtvrtletní údržby.

- Rozebrání a vyčištění všech pracovních stanic.

- Kontrola aktuální verze BIOSu na všech pracovních stanicích.

- Kontrola počítačové sítě LAN.

- Kontrola stavu projekční plochy a konstrukce se zaměřením na čistotu a povrchovou úpravu nátěru.

- Kontrola a oprava nátěru projekční plochy.

- Kontrola a oprava nátěru interiéru kabiny.

- Zkontrolovat stav zařízení záložního zdroje UPS.

Profylaktika LS - 159

Čtvrtletní údržba LS – 159 zahrnuje:

- Kontrolu a seřízení zobrazení MFD a LCD palubní desky.

- Kontrolu obsahu logovacích souborů software na pracovištích instruktora a žáka.

- Vymazání dočasných a nepotřebných souborů z pevných disků počítačů.

- Kontrolu integrity databáze úloh a uživatelů simulátoru.

- Kontrolu adresářových stromů na jednotlivých pracovních stanicích.

- Revizi pohyblivých elektrických přívodů.

- Kontrola a seřízení projekčního systému.

Roční údržba LS – 159 zahrnuje:

- Provedení práce čtvrtletní údržby.

- Kontrolu aktuálních verzí BIOSu, kontrola počítačových sítí LAN, CAN.

- Kontrola a oprava nátěru projekční plochy.

- Kontrola a oprava nátěru interiéru kabiny.

Profylaktika PCS-159

Profylaktické práce se u tohoto podsystému neprovádí. Případné opravy řešit pouze objednávkovým systémem.

Profylaktika MMU-159 (multimediální učebna A)

Profylaktické práce se u tohoto podsystému neprovádí. Případné opravy řešit pouze objednávkovým systémem.

3. Specifikace oprav systému KTL-159, jeho podsystémů a vybavení

Opravou se rozumí oprava systému KTL-159, jeho podsystémů a vybavení nebo jejich částí 
a příslušenství na základě vystavených objednávek.

4. Specifikace zabezpečení změnové služby podle směrnic (bulletinů) výrobce systému KTL-159, jeho podsystémů a vybavení a jejich provedení podle požadavků odběratele

Zabezpečení změnové služby podle směrnic (bulletinů) výrobce systému KTL-159, jeho podsystémů a vybavení a jejich provedení znamená navrhování, vydávání a provádění změn na tomto systému a jeho technické dokumentaci za účelem udržení bezpečného a spolehlivého provozu nebo za účelem modifikace tohoto systému.

Zabezpečení změnové služby a popřípadě její provedení (realizaci) na komplexním trenažeru KTL-159 provádět výhradně podle požadavků objednatele na základě objednávky. Přičemž rozsah změn nesmí převýšit finanční limity, které lze hradit z běžných výdajů. Tímto způsobem nelze objednat modernizaci zařízení.

5.   Specifikace školení leteckého personálu k provozu KTL-159

Školením se rozumí lektorská činnost poskytovatele v rozsahu vyučovacích hodin stanovených objednatelem v objednávce, poskytnutá poskytovatelem v souladu s obsahovou náplní školení, která je taktéž stanovená objednatelem v objednávce, a to za účelem získání nebo zvýšení kvalifikace účastníků školení, přičemž účastníkem školení je osoba leteckého personálu ve služebním nebo pracovním poměru k objednateli uvedená objednatelem v příslušné objednávce.

6. Specifikace poskytování bulletinové služby a aktualizace technické dokumentace KTL-159

Poskytování bulletinové služby a aktualizace technické dokumentace KTL-159 obsahuje níže uvedené činnosti nepřetržitě a trvale prováděné u zhotovitele pro zajištění životního cyklu KTL-159:

- provoz funkčního stendu  u zhotovitele (SW, HW integrační laboratoř), 
který zahrnuje:

  - ověřování funkčnosti aktuálního aplikačního SW s novými aktualizacemi operačního systému (OS), novými verzemi OS;

  - ověřování nových verzí ovladačů na stávající HW;

  - ověřování nových HW komponent;

  - ověřování nových verzí aplikačního SW, terénních databází, 3D modelů a modulů DIS;

  - ověřování implementace a integrace nových SW modulů;

  - posouzení vhodnosti a efektivnosti implementace nové verze aplikačního SW vybavení;

  - zaškolení specialistů zhotovitele pro zajištění zastupitelnosti;

  - pravidelné zálohování aktuálních a zkušebních verzí SW;

  - pravidelnou SW a HW údržbu stendu.

- aktualizaci a optimalizaci zdrojového kódu v rámci aktuální verze SW, 
která zahrnuje:

  - analytické a programátorské práce na úpravě zdrojového kódu na základě nových zkušeností a provozních poznatků;

  - analýzu a programování nových SW modulů pro případnou změnovou službu na základě bulletinů;

  - konverzi zdrojového kódu do nových verzí vývojového programátorského prostředí;

  - ověřování zdrojového kódu na nových verzích HW především z pohledu multitaskingu na nových procesorech.

- aktualizaci a optimalizaci terénních databází a jejích zdrojových dat, 
která zahrnuje:

  - aktualizaci terénních databází na základě nově získaných zdrojových dat 
a požadavků uživatele;

  - optimalizaci terénních databází pro provoz Image Generátoru;

  - konverzi zdrojových dat do nových verzí databázového vývojového prostředí;

  - posouzení vhodnosti a efektivnosti implementace nové verze terénních databází.

- sledování a provádění změn v databázích pozemních radionavigačních prostředků a letových prostorů, které zahrnuje:

  - sledování aktuálních dokumentů Letecké informační služby ŘLP ČR;

  - implementaci nezbytných změn vyplývajících z dokumentů Letecké informační služby ŘLP ČR do databází a systému KTL-159 především na základě map ICAO 
a aktuálních AIPů.

- doplňování a modernizaci 3D modelů, které zahrnuje:

  - aktualizaci a optimalizaci 3D modelů na základě zkušeností a požadavků uživatele;

  - posouzení vhodnosti a efektivnosti implementace 3D modelů.

- aktualizaci a udržování SW a HW dokumentace, která zahrnuje:

  - průběžnou aktualizaci SW dokumentace dle provedených změn a doplňků;

  - průběžnou aktualizaci HW dokumentace dle provedených změn.

- zajištění zastupitelnosti všech SW a HW specialistů, která zahrnuje:

  - průběžné seznamování určených SW specialistů s aktuálními verzemi systému KTL-159 pro zajištění zastupitelnosti;

  - průběžné seznamování určených HW specialistů s aktuálním stavem HW vybavení KTL-159 pro zajištění zastupitelnosti.

- komunikaci a udržení vazeb na externí dodavatele komponentů, která zahrnuje:

  - průběžné sledování aktuálního stavu sortimentu externích subdodavatelů z ČR 
i ze zahraničí;

  - udržování kontaktů na stávající i potenciální subdodavateli cestou marketingové komunikace.

- analýzu možnosti náhrady nedostupných komponentů, která zahrnuje:

  - v případě změny sortimentu nebo zániku dodavatele výběr vhodné náhrady 
a případné odzkoušení a přizpůsobení;

  - v případě změny technologie analýza požadavků a návrh implementace nových komponent, včetně přizpůsobení a odzkoušení.

- sledovaní bulletinů a analýzu jejich řešitelnosti, která zahrnuje:

  - sledování relevantních bulletinů majících vliv na úpravy KTL-159;

  - analýzu plánovaných změn vyplývajících z bulletinů a systémový návrh jejich řešení pro zapracování do KTL-159.

- zapracování poznatků z provozu do systému, která zahrnuje:

  - analýzu poznatků z provozu KTL-159 a návrh jejich implementace pro posouzení uživatelem;

  - v případě požadavku uživatele na zapracování změny její implementace, 
nebo v případě zásahu do systému návrh na zpracování bulletinu.

- udržovaní speciálních SW třetích stran nutných pro údržbu systému KTL-159, tj. TerraVista, Multigen Creator, PAC (návrh desek plošných spojů), vývojové prostředí C++, vývojové prostředí pro PIC, který zahrnuje:

  - podíl na údržbě SW třetích stran ve výši cca 12,5 % vynaložených ročních nákladů.

- sledování aktuálních trendů a navrhování možnosti zlepšení uživateli, 
které zahrnuje:

  - systémové sledování aktuálních trendů v oblasti technologií M&S a informace pro uživatele o jejich možném využití při modernizaci KTL-159;

  - informace pro uživatele o možném využití vlastních výsledků R&D o jejich možném využití při modernizaci KTL-159.