Specifikace stáčecího místa

na dodávky leteckého petroleje JET-A1

Část 1.: 	provozovna LOM PRAHA s.p. - CLV, letiště Pardubice

Pražská 100, PSČ 530 06, Pardubice -  Popkovice

| Poloha stáčecího místa / GPS: | stáčecí místo 50°1'1.959"N, 15°44'28.437"E vstupní bod na letiště 50°1'17.341"N, 15°44'10.381"E |
| --- | --- |
| Stáčí do: | do 5 cisteren - 2x značky MAN o objemu á 11 500 litrů a 3x značky Tatra CAPL 15 (Tatra 148) o objemu á 14 500 litrů. |
| Připojení: | klasická koncovka cisterny VK 80 |
| Požadavek na cisternu: | cisterna o minimálním objemu 28.000 a max. 38.000 litrů musí být vybavena přečerpávajícím zařízením dodavatele - tlakovým čerpadlem o průtoku min. 800 l/min s průtočným měřičem cejchovaného dle Českého metrologického institutu s teplotní kompenzací na 15°C a vzorkovacím místem pro odběr vzorku k laboratorní analýze. Každá dodávka je podrobena zkoušce paliva v laboratoři Armády ČR (1,5 hod. proces). Cisterna musí být využívána jen na přepravu požadovaného paliva. |
| Kontaktní osoba: | Arpád Molnár, vedoucí oddělení LTZ, CLV Pardubice tel.: +420 724 352 197 email: arpad.molnar@lompraha.cz |