TECHNICKÁ SPECIFIKACE LETOUNŮ L-39

## Obecné požadavky

Pro provoz u zadavatele je nutné, aby byly splněny podmínky pro zápis letounů do Vojenského leteckého rejstříku České republiky (dále jen VLR) v souladu s § 35b a § 35c, zákona 219/1999 Sb., O ozbrojených silách České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Je požadováno, aby Dodavatel měl zajištěnu podporu výrobce letounu.

Současně je požadováno, aby letouny umožňovaly provádění leteckého výcviku u zadavatele v souladu s podmínkami ODVL SSŘO MO (dále jen ODVL).

Barevné provedení letounů musí umožnit dočasné umístění státních znaků a symbolů v souladu s §13, vyhlášky 387/2010 „o vojenských znacích a stejnokrojích“. Případné odchylky od standardu zbarvení vojenských letadel, zavedeného Technickým bulletinem č. 8/2019 (Povrchová úprava letadel zapsaných ve vojenském leteckém rejstříku ČR), v aktuálním znění, bude nutno předložit ODVL ke schválení.

## Požadované schopnosti letounů

Letouny musí splňovat tyto minimální požadavky:

      - Radiostanice pro 1. letecké pásmo s rozestupem kanálů 8,33 MHz

      - Odpovídač Mode-S

      - Každý pilotní prostor letounu musí být vybaven dvěma MFD pro zobrazení EFIS, navigačních dat, indikaci práce motoru, letounových systémů a dalších pomocných dat pro jednotlivé fáze letu, preferovány jsou MFD typu IDU-680

      - Přední pilotní prostor musí být vybaven HUD

      - Motor FJ44-4M nebo AI-25 TL. V případě motoru AI-25 TL musí být tento nový nebo po GO provedené u Zadavatele nebo v Motor Sich, Ukrajina

      - Dodavatel musí předložit vyjádření výrobce/konstrukční kanceláře, že letouny mají schopnost souhrnně nalétat při leteckém výcviku u Zadavatele minimálně 3 000 hodin při maximálním počtu 4 letounů

      - IFR certifikace

      - Navigační výkonnost RNP APCH

Výše uvedené požadavky jsou považovány za povinné technické předpoklady pronájmu letounů.

## Záchranný systém, výstroj a vybavení pilota

Letouny musí mít plně funkční obě katapultážní sedačky, včetně veškerého materiálu pro zajištění životní funkce pilotů po celou dobu trvání nájmu.

Letouny používající sedačky VS-1BRi musí být uzpůsobeny pro použití následující výškové výstroje se souhlasem výrobce/konstrukční kanceláře letounů s jejím použitím (kompatibilitě) v pronajatých letounech:

- Anti G kalhoty - ARZ820 NATO

- Kyslíková soustava KKO-5 - maska KM34D (přívod kyslíku z ORK - originálním provedení)

- Konektor pro připojení přilby (ALPHA 300/700) v ORK.- Nexus TJT-120

- Výstupní impedance sluchátek - nízko ohmová (150Ω), 100mW, (SPL 95 dB/1 kHz/1 mV)

- Vstup pro mikrofon - dynamický kompatibilní 150-1000 Ohm, f response 150-5000 Hz (MIC zesilovač v masce KM-34 - kompatibilní napájení 6-18 V, výstup ref: 0 dB SPL = 20.0.uPa/1kHz/10Vdc/150ohms AC load)

V případě použití jiných sedaček musí dodavatel zajistit v ceně pronájmu schválenou výstroj nebo zápůjčku odpovídající výstroje v počtu šesti souprav pro personál CLV a musí zajistit případnou úpravu výstroje pilotů AČR pro použití v těchto letounech dle Zadavatele.

Dodavatel musí zajistit proškolení odborného personálu zadavatele a údržbu výškové výstroje.

## Agregáty letounů

Zůstatkové provozní lhůty do GO (Time Between Overhaul) a provozní doby (Operation Time) agregátů letounů musí umožňovat jejich provoz po celou dobu trvání nájmu v souladu s ustanoveními TB 6/2016, vydaného ODVL.

## Havarijní zapisovač (Flight Data Recorder)

Letouny musí být vybaveny havarijním zapisovačem zaznamenávajícím základní parametry letu, minimálně však v rozsahu zápisu hodnot jako zařízení SARPP-12G. V případě použití jiného havarijního zapisovače než PRS-39 je nutné dodat i vyhodnocovací zařízení.

## Provoz a údržba letounů

Letouny budou předány Zadavateli v provozuschopném stavu bez omezení a musí být letově způsobilé. Dodavatel musí prokázat, že provoz a údržba letounů byla prováděna dle aktuální platné technické dokumentace včetně programu údržby letadla schválené příslušnou národní autoritou, u které byly letouny původně registrovány.

Provoz a údržbu bude zajišťovat personál zadavatele podle průvodní dokumentace letounů, dodaného provozního zařízení a KMT a při uplatnění podmínek údržby letounů L-39 vedených ve VLR. Pokud by v případě verzí letounů C/ZA měli tyto letouny dodatečnou konfiguraci zařízení na palubě, dodavatel k tomu musí poskytnout dodatkovou dokumentaci (v českém nebo anglickém jazyce) k provozu a údržbě zahrnující i Flight manuály včetně zkrácených postupů.

Dodavatel uvede případný rozsah údržby, kterou má zájem provádět svými silami. Náklady na tuto údržbu musí být započteny v ceně nájmu.

Dodavatel musí zajistit, v případě konfigurace letounů nepoužívaných u zadavatele, proškolení personálu CLV na všechny pronajaté letouny k provozu a údržbě.

## Počet letounů

Celkem jsou požadovány minimálně 3, maximálně 4 letouny se schopností minimálního celkového náletu 3000 letových hodin v období let 2022-2025 s možností opce na dalších 1000 letových hodin.

## Termín poskytnutí letounů

V roce 2022 požaduje Zadavatel předání minimálně 1 letounu a v roce 2023 zbývajících letounů.

## Zákonné modernizace

Dodavatel se zavazuje provádět zákonem stanovené modernizace po celou dobu pronájmu a splnění všech podmínek pro lety VFR/IFR ve vzdušném prostoru ČR.

## Podpora pro syntetický výcvik

Dodavatel musí zajistit podporu pro syntetická zařízení k seznámení s avionickým systémem letounů a k přípravě pilotů na zemi dostupnou formou, minimálně pomocí aplikace pro PC. Poskytnutí CPT výhodou.